НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г.Уфа                                                                                           30 января 2014 года

РЕШЕНИЕ № 3

О несчастном случае в ООО «Энергокадры»

Заслушав информацию главного специалиста аттестационной комиссии Валуева М.А., который сообщил, что 10 декабря 2013 года Дирекцией НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» было получено письмо Руководителя аппарата НОСТРОЙ И.В. Пономарева о произошедшем  25 июня 2013 года на территории строительства главного корпуса энергоблока ст.№8 ПГУ-420Т ТЭЦ-16 в г. Москва при выполнении работ на котле утилизаторе при подъеме и перемещении стальной трубы с помощью гусеничного крана СКГ-505 несчастном случае, а именно обрыв грузового каната крана и падение трубы, в результате чего был тяжело травмирован монтажник ЗАО «Комиэнергомонтаж». Работы на данном объекте выполнялись ООО «Энергокадры». В результате расследования несчастного случая комиссией Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было выявлено следующее:

Примерно в 14:00 25 июня 2013 года к крановщику ЗАО «Стальконструкция-В» (также работающему на данном объекте) подошел мастер ООО «Энергокадры» Камалетдинов М.М. и попросил переместить стальную трубу длиной 11,6 метра диаметром 273 мм и массой 458 кг с отметки 0.000 м, находившуюся между осями 3-4 рядом А и железнодорожной веткой, на место для укрупненной сборки трубопроводов, расположенное между осями 4-5/Б-В на отметке 22.000 монтируемого котла утилизатора. После устного согласия крановщика мастер ООО «Энергокадры» Камалетдинов М.М. дал указание звеньевому Имамову К.А.  на строповку трубы. Для строповки звеньевому Имамову К.А. и стропальщику Шаймарданову М.И. было выдано два 2-х петельных текстильных стропа грузоподъемностью 3 тонны и длиной 4,0 м., с помощью которых они произвели строповку стальной трубы способом «на удавку». После чего мастер ООО «Энергокадры» Камалетдинов М.М. проверил строповку груза и дал команду на подъем груза и проконтролировав визуально начало подъема груза пошел по существующей лестнице на верх котла –утилизатора (отметка 27.000 м), не назначив  сигнальщика. Поднявшись наверх он увидел, что металлическая труба была поднята выше колонн корпуса по ряду «А», при этом машинист крана производил поворот гуська в сторону площадки монтажа.

Согласно экспертного заключения ООО «КРАНКОМ ЭКСПЕРТИЗА» от 17.07.2013 года установлено, что во время перемещения стальной трубы при прохождении гуська крана СКГ-505 над 3-ей колонной каскада по ряду «А»  произошло зацепление грузового каната за верхнюю часть колонны ниже отметки 37.000. Машинист Крана Сазонов М.П. продолжал поворот гуська с перемещаемым грузом, который не находился в зоне прямой видимости крановщика. При этом произошло защемление  грузового каната между 3-им раскосом  оголовка  последней секции гуська  и поддерживающим роликом в гуське, вследствие чего канат вытягивался и перетирался об острые края поддерживающего ролика и 3-й раскос. Приборы безопасности крана находились в аварийном состоянии и не могли обеспечить отключение рабочих движений крана во время перегрузки, что позволило машинисту крана продолжить перемещение. При натяжении каната кран стал крениться в сторону энергоблока, в результате чего произошло столкновение гуська крана с 3-й колонной по ряду «А», что привело к резкой нагрузке на канат и его обрыв. В результате чего падающей стальной трубой был тяжело травмирован монтажник технологического оборудования 3 разряда ЗАО «Кэмон» Афанасьев А.М., который находясь на штатном металлическом настиле производил уборку для обслуживания трех барабанов котла-утилизатора на отметке 27.000м..

Основные причины несчастного случая:

1. Падение стальной трубы, вследствие обрыва грузового каната гусеничного трактора СКГ-505 в результате  его зацепления при повороте  за колонну и нагрузок возникших от трения при защемлении каната в поддерживающем ролике в гуське, трении о 3-й раскос от оголовка последней секции гуська и столкновении гуська крана с колонной каркаса Главного корпуса.

2. Нахождение монтажника ЗАО «Кэмон» в зоне перемещения груза краном, вследствие отсутствия контроля со стороны лица, ответственного за безопасность производства работ кранами мастера Камалетдинова М.М. за недопустимостью нахождения в зоне перемещения груза краном лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

3. Эксплуатация гусеничного крана с неисправными приборами безопасности.

Сопутствующие причины:

- Использование гусеничного крана работниками ООО «Энергокадры» без проекта производства работ краном.

- Работа крана с не назначенным приказом лицом, ответственным за безопасное производство работ краном и стропальщиками.

- Перемещение краном  груза, который находится вне зоны прямой видимости крановщика, без назначенного сигнальщика.

Таким образом со стороны ООО «Энергокадры»:

- Мастер Камалетдинов М.М. не организовал ведение работ с гусеничным краном СКГ -505. И допустил работу крана без проекта производства работ.

- Директор ООО «Энергокадры» Фаршатов А.А.  не обеспечил установление высокой производственной и трудовой дисциплины среди специалистов  и обслуживающего персонала в соответствии с требованиями нормативных документов (нарушение п. 7 инструкции директора предприятия).

Мероприятия по устранению причин несчастного случая на момент внеплановой проверки со стороны НП СРОР «Союз строителей РБ» были выполнены в полном объеме.

На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:

- В соответствии с п. 4.3 Положения № 18-ОС «О профессиональной этике строителя в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация работодателей  «Союз строителей Республики Башкортостан»» за совершение нарушений, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем организации – члена Партнерства по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, вынести директору ООО «Энергокадры» Фаршатову А.А. общественное порицание.

Председатель Совета							Р.Ф. Мамлеев