НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г.Уфа										30 октября 2014 года

РЕШЕНИЕ №3

О несчастных случаях в

ООО Строительно-монтажный комплекс «Каркас»

Заслушав информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» который сообщил, что при производстве работ ООО СМК «Каркас» 29 января 2014 года и 13 июня 2014 года  произошли два несчастных случая на объекте: «Торговый павильон на территории Центрального рынка по ул. 8 марта/ул. Володарского в г. Оренбурге в комплексе ТД «Восход» и многоуровневой парковкой». В результате расследования несчастного случая комиссией Государственной инспекции труда было выявлено следующее:

1.	Несчастный случай, произошедший 29 января 2014 года:

29 января 2014 года в 03:20 в ходе производства подготовительных работ (уборка строительного мусора, снега, складирование и распиловка  пиломатериалов для опалубки) по секции № 1 на отметке +12.45; +19.45 бригадой в составе 6-ти человек произошло обрушение конструкций на отметке +19.45. Со слов очевидцев обрушение конструкции началось с падения ригеля  Р-9 с отметки +19.45, повлекшее за собой обрушение плит с соседних ригелей. Предположительное местонахождение погибшего Ахметова Ф.Ф. на момент обрушения на отметке 12.45.

После обрушения конструкции Ахметов Ф.Ф. (впоследствии погибший был обнаружен на отметке +0,00 и был эвакуирован в больницу службой «Скорой помощи»). По заключению формы № 315/у ГБУЗ «ГКБ № 1» от 29.01.2014г. Ахметов Ф.Ф. получил травму ЧМТ. Контузия головного мозга. Закрытый перелом VII-VIII-IX ребер справа, правой лопатки. Напряженный гидропневмоторакс. Тупая травма живота, с разрывом внутренних органов. Закрытый перелом правой лучевой кости. Травматический шок.

29.01.2014 года Ахметов Ф.Ф. скончался.

Причиной несчастного случая является обрушение строительных конструкций.

Причиной обрушения явилось уменьшение несущей способности временных металлических телескопических стоек, имеющих боковой прогиб 50-60мм, при установке их с отклонением от вертикали, а также недостаточное количество стоек под ригелем около колонны.

Отсутствие отбраковки временных металлических телескопических стоек, имеющих прогиб 80-90мм.

Нарушение технологической карты на монтаж ригелей, выразившееся в установке временных металлических телескопических стоек с отклонением от вертикали.

Неудовлетворительный контроль за соблюдением проектной документации.

Таким образом:

- главный инженер ООО СМК «Каркас» Егоркин А.И. не разработал методику отбраковки временных металлических телескопических стоек, в результате чего применялись стойки с недопустимым прогибом и неудовлетворительно осуществлял контроль за проектной, конструкторской и технологической дисциплиной;

- прораб ООО СМК «Каркас» Черняев И.В. неудовлетворительно организовал производство работ, в результате чего было допущено нарушение проекта производства работ, выразившееся в установке под ригелем около колонны по одной стойке, нарушении технологической карты на монтаж ригелей, выразившееся в установке временных металлических телескопических стоек с отклонением от вертикали.

Мастер ООО СМК «Каркас» Никифоров Н.В. неудовлетворительно осуществлял контроль за соблюдением проектной документации, не принял мер к устранению допущенных нарушений при монтаже ригелей.

2.	Несчастный случай, произошедший 13 июня 2014 года:

Произошло падение подсобного рабочего при выполнении работ по демонтажу опалубки с высоты +17.00. В ходе демонтажа Соколов Д.А., не пристегнувшись имеющимся страховочным тросом (несмотря на неоднократные предупреждения работниками бригады), деревянным брусом выбивал опору опалубки и, не удержавшись, сорвался вниз на бетонный пол первого этажа. Следом полетели элементы опалубки в виде фанерных листов. В результате падения наступила смерть рабочего.

Причиной несчастного случая является нарушение рабочим требований безопасности при работе на высоте, самовольное начало выполнения работ без применения средств индивидуальной защиты и неудовлетворительная организация безопасности производства работ.

Таким образом:

Подсобный рабочий Соколов Д.А. при работе на высоте не использовал средства индивидуальной защиты.

Мастер ООО СМК «Каркас» Ерназаров А.Ю. неудовлетворительно организовал безопасное производство работ, выразившееся в отсутствии должного контроля  за соблюдением работником  требований по охране труда.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая на настоящий момент выполнены в полном объеме.

На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:

В соответствии с п. 4.3 Положения №18-ОС «О профессиональной этике строителя в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»» за совершение нарушений, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем организации – члена Партнерства, по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, вынести директору ООО СМК «Каркас» Кузнецову С.В. общественное порицание.

Вице-президент							Х.А.Бикмухаметов